附件2

厦门市翔安教育集团

祥云幼儿园分园基础网络布线及安防监控项目

设计方案征集公告

点击量:

一、项目名称

祥云幼儿园分园基础网络布线及安防监控

二、项目需求

该设计方案能满足该新办园开办及3年内的信息化需求，根据现有的设备进行增补缺漏。项目金额：40万元。方案应包含但不限于以下项目：

1.校园广播系统

要求：校园总广播：需为数字广播，音质量好，材质优、科学操作易懂。有个体和总机控台。可切换室内活动室及户外的音响、每层楼能分层控制，走廊与教室分开控制，功能室与活动室分开控制。每个班级能自行调控音量。有室内外灵活运用的优质的无线话筒。广播系统与防恐防爆、校园报警等系统合并，保安室、消控室、行政办公室配有播音话筒。

2.综合布线及网络系统

要求：综合布线，办公网和设备网要分开。教室两个网络点位、一个电话点位。办公室网络和电话点位。办公网千兆到桌面。办公网线需采用六类网线。各楼层弱电间用光纤连接到总机房。机房和各楼层弱电间需有网络和电话的配线架（综合布线预埋管一部分由二装单位实施，具体情况以现场为准）。

办公网核心交换机不在本项目清单内。

电话需配有程控交换机。补全网络、电源桥架，网络和电源线需走不同桥架。

3.周界报警系统

要求：（1）在幼儿园周界采用张力式报警，需有电子地图，周边围栏报警，地图对应位置亮灯。围栏安装有防水旋转警灯。

（2）消防通道大门采用红外对射报警器。

4.校园监控系统（不含明厨亮灶）

要求：（1）在重要位置装置足够数量的安全监控设施（园区大门口（可视可听）、班级、边界、操场、大厅、楼道拐角、财务室（可视可听）、档案室（可视可听）、保管室、建筑物出入口、楼梯间、走廊等重要位置）。无死角覆盖。

（2）各班教室要有视频监控，在总监控可视平台。

（3）教师值班室、保安室和副园长办公室各一部同步显示器及应急广播功能（这三间办公区域要求可视可听）,财务室、园长室、消控室、档案室、4层楼取餐间、连廊、4楼出屋面等区域安装电子密码门禁系统。保安室显示器需为监控专用显示器，不可用电视替代。

（4）幼儿园所有监控采用星光级日夜全彩、h.265参数监控，监控存储90天。需建设监控平台，所有监控录像可在同一台电脑回放下载。监控poe供电。

（5）600万像素、不少于90存储。

5.UPS及防雷系统

要求：Ups后备时间至少2小时。机房防雷需提供检测报告，建设有接地排、散流网格、防雷铜排、防雷器等

6.户外单色LED显示屏

7.户外推拉音响

经费有余可考虑

8.多功能室音响系统

要求：有音响系统、音融话筒、音控室，满足开展大中型会议为主，兼顾演各种文艺、歌舞演出的多功能场所需求；（音响设备可用蓝牙连接手机）。需有无线话筒（音质好）。

9.会议室的音响系统

要求：满足50人会议室使用需求，至少一对无线话筒。功放音响系统支持教学一体机声音输出，无线话筒配有音箱架。

10.教师办公室网络点需满足15人办公及打印机复印机的使用。

11.所有音箱，监控以白色为主。

三、现场统一踏勘

1.各潜在设计单位应于2024年5月16日15:30:00（北京时间）参加现场探勘，地址：厦门市翔安区西炉南里11号，联系人：蒋安琪，联系电话：15980918127。

2.各潜在设计单位要在勘察现场后，按征集文件（详见附件）要求在设计方案递交截止时间前提交密封完整的设计方案，提交的设计方案要有详细的功能介绍、采购清单（包含货物品牌型号、产地、具体技术参数、数量、单价、总价等）和建设部署方案、图纸（包含整体平面布置效果图、各子系统设计图、施工图、设备布置图等）施工工期等。

3.各潜在设计单位所提交的方案版权归采购人所有。

四、设计方案递交时间、地点、联系方式

1.递交截止时间： 2024年5月23日15:30:00（北京时间）。

2.地点：厦门市思明区莲岳路221-1号（公交大厦1号楼）7楼厦门市务实采购有限公司

3.联系人：林小姐，联系电话：0592-5822915

4.若本次递交方案的设计单位不足三家时，方案征集失败。失败后将另行公告征集和补充，重新组织方案征集。

五、特别说明：方案编制、递交、论证过程全程匿名，若在上述过程中出现方案提供者的名单、LOGO的，视为无效响应。

厦门市翔安教育集团

2024年5月日